# Formular F1

### OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./	Denumirea capitolelor		Valoarea	din care C + M subcap		de cheltuieli	cheltuielilor/ob.

deviz	exclusiv TVA

general

1	2	3

- Cheltuieli pentru investitia de baza

- REZISTENTA

- ARHITECTURA

TOTAL capitol/ subcapitol

TOTAL valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 REZISTENTA

Nr.cap./

Valoarea

deviz

subcap	Cheltuieli pe categoria de lucrari	(exclusiv TVA)

general

1	2

  - Constructii si instalatii aferente acestora

    - 01	STRUCTURI BETON

    - 02	STRUCTURI METAL

TOTAL I

TOTAL valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Formular F2

OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 ARHITECTURA

Nr.cap./

Valoarea

deviz

subcap	Cheltuieli pe categoria de lucrari	(exclusiv TVA)

general

1	2

  - Constructii si instalatii aferente acestora

    - 01	ARHITECTURA

TOTAL I

TOTAL valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata TOTAL valoare (inclusiv TVA)

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 01 STRUCTURI BETON

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA		SECTIUNE FINANCIARA 0	1	2	3		4	5

1	CC02A	99 KG	179,95000

ARMATURA B500C - Ø8

L:LC07A -M	:000050	-B500C - D8

| 2 ARMATURA | CC02B B500C - Ø10 | 99 KG | 1898,36000 |
| --- | --- | --- | --- |
| L:LC07B | -M :000051 | -B500C- D10 |  |
| 3 ARMATURA | CC02B B500C - Ø12 | 99 KG | 6086,71000 |
| L:LC07B | -M :000052 | -B500C - D12 |  |
| 4 ARMATURA | CC02B B500C - Ø14 | 99 KG | 1533,02000 |
| L:LC07B | -M :000053 | -B500C- D14 |  |
| 5 ARMATURA | CC02B B500C - Ø16 | 99 KG | 1304,45000 |
| L:LC07B | -M :000054 | -B500C - D16 |  |
| 6 ARMATURA | CC02B B500C - Ø18 | 99 KG | 78,72000 |
| L:LC07B | -M :000055 | -B500C -D18 |  |
| 7 | CL21A1 | 82 KG | 1582,55000 |

CARCASE BULOANE DE ANCORAJ

L:10107 -M	:5893866	-CARCASE BULOANE DE ANCORAJ

### 8	CK26C1	82 BUCATA	720,00000

PIULITA M30 ASIMILAT

### 8	0000056	BUCATA	720,00000

PIULITA M30

### 9	CA07H1	82 M CUB	171,00000

TURNARE BETON C35/45

L:10173 -M	:2100917	-BETON MARFA CLASA C35/45

### 10	CA07H1	82 M CUB	24,00000

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1 5M,IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)

L:10173 -M	:2100910		-BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) 11	IZG14A#	09 KG	1100,00000 BETON SUBTURNARE SIKAGROUT 318 - 25 KG/SAC (12L/SA

C)

asimilat

12	TSC02A1	82 SUTE MC	3,80000 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1

### 13	TSD05B1	82 SUTE MC	2,39000

UMPLUTURI

405 tone

Formular F3

| Executant 2024 |  | Obiectiv 13 | Obi 01 |  | Cate 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 14 COFRAJE | CB03C1 | 82 MP |  | 603,00000 |  |  |  |  |
| 15 | IZG12A | 09 MP |  | 784,00000 |  |  |  |  |

HIDROIZOLATIE TIP IGASOL 101

asimilat

### 16	00605F1	02 BUCATA	96,00000

TEAVA PVC-KG DN 315 (COFRAG PIERDUT PENTRU BETONUL AFERENT TIRANTULUI)

L:LA006F1-0027:8816483	-TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=315X6,2MM L=1M

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca	% TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To Profit	Po =	% x (To+Io) TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 02 STRUCTURI METAL

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | SECTI |  | UNE TEH |  | NICA |  | SECTIUNE FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CL27A1 |  | 82 | M |  | 77,84000 |  |  |

PROFIL C 120X2,5 ASIMILAT

### 2	CL27A1	82 M	2605,25000

PROFIL Z 150X2,5

### 3	CL21A1	82 KG	38257,00000

CONFECTIE METALICA (STÂLPI, GRINZI, CONTRAVÂNTUIRI

, ANCORAJE, ETC.)

L:10107 -0001:6309886	-CONFECTII METALICE

### 4	5845819	BUCATA	448,00000

TIJA FILETATA M 12 - 2 M (DIN 975), CLASA 6.6

### 5	8805384	BUCATA	6290,00000

SURUB M 12 X 30 (DIN 933), CLASA 8.8, ZINCAT

### 6	8805385	BUCATA	4400,00000

SURUB ZINCAT M12 X 40 (DIN 933), CLASA 8.8, ZINCA T

### 7	8805386	BUCATA	1000,00000

SURUB ZINCAT M12 X 50 (DIN 933), CLASA 8.8, ZINCA T

### 8	000081	BUCATA	1000,00000

SURUB M20X 55 (DIN 933), CLASA 8.8, ZINCAT

### 9	584095A	BUCATA	13500,00000

PIULITA M 12 (DIN 934), CLASA 8, ZINCAT

### 10	0000056	BUCATA	1000,00000

PIULITA M30

### 11	5882194	BUCATA	25200,00000

SAIBA PLATA M 12 (DIN 125 "FORMA A"), ZINCAT

### 12	5881372	BUCATA	2000,00000

SAIBA PLATA M 20 (DIN 125 "FORMA A"), ZINCAT

### 13	588373C	BUCATA	1000,00000

SAIBA GROWER - M 20 (DIN 127 "FORMA B"), ZINCAT

### 14	IZA01B1	82 MP	1340,00000

SABLARE MECANICA, GRAD DE CURTAARE 2

### 15	ATD40XA	93 KG	195,00000

GRUNDUIREA CU GRUND EPOXIDIC RAL 7035

asimilat

L:90085 -0001:6100034	-GRUND EPOXIDIC RAL 7035

### 16	ATD40XB	93 KG	280,00000

VOPSEA EMAIL EPOXIDIC RAL 9006

asimilat

L:90085 -M	:6103232	-VOPSEA EMAIL EPOXIDIC RAL 9006 17	6109004		KG	65,00000 DILUANT

## Formular F3

| Executant 2024 | Obiectiv 13 | Obi 01 | Cate 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 4 | 5 |  |

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 13 Realizarea de capacitati noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 01 ARHITECTURA

Nr.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare crt.	Simbol			a) materiale

Denumire resursa	b) manopera

Observatii	c) utilaj

Corectii	d) transport

Liste anexe	Total(a+b+c+d)

|  | S | ECTI | UNE TEHNICA |  |  | SECTIUNE FINANCIARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | TSC02D1 |  | 82 SUTE MC |  | 6,50000 |  |  |

AMENAJARE TEREN: DECOPERTARE STRAT VEGETAL

### 2	TSD06A1	82 SUTE MC	16,40000

AMENAJARE TEREN: NIVELARE STRAT PAMANT SI AMENAJAR E

### 3	DE09XA	91 M	120,00000

R19C -BORDURI PREFABRICATE DIN BETON 20X25CM CU F ETE VAZUTE FINISATE CONFORM STAS1139-87

### 4	CA01A1	82 M CUB	7,00000

R22B -STRAT DE BETON DE CIMENT C16/20 - FUNDATII D E BORDURI

L:10173 -M	:2100912		-BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250) 5	TSE01B1	82 SUTE MP	13,00000 COMPACTAREA SI NIVELAREA PATULUI DRUMULUI

### 6	01007A	02 MP	1400,00000

GEOTEXTIL

L:LA010A7-0003:7801293	-GEOTEXTILE NETESUTE GEO RPES AG 200 -1X100 M

### 7	DA12A1	82 M CUB	200,00000

AGREGAT GRANULAR GROSIER (AMESTEC DE PIETRIS SI NI SIP, EX: 0-63 MM SAU 0-31 MM) - 15 CM GROSIME

### 8	DA11B1	82 M CUB	200,00000

AGREGAT CONCASAT CU GRANULATIE MEDIE (EX: 16-32 MM SAU 8-16 MM). - 15 CM GROSIME

### 9	DA12A1	82 M CUB	200,00000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE

### 10	DA11B1	82 M CUB	200,00000

AGREGAT CONCASAT (EX: SORT 8-16 MM SAU 16-22 MM) S AU PIETRIS DE RÂU - 15 CM GROSIME

### 11	CA02A	02 M CUB	218,00000

REPARATII / UMPLUTURA - BETON RUTIER 20CM

L:LC02	-M	:0000024	-BETON DE CIMENT RUTIER BCR4.5

Cheltuieli directe

| Alte cheltuieli directe Contrib. asig. munca |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL CHELT. DIRECTE |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte | Io = |  | % x To |
| Profit | Po = |  | % x (To+Io) |

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po

### OFERTANT